| № | Название офера | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Винт с гайкой поперечной подачи для импортного оборудования | Применяется в каретках токарно-винторезных станков для поперечного перемещения верхнего суппорта, поставляется в комплекте с бронзовой гайкой |
| 2 | Винты к трубному патрону для импортных станков | Набор из 4шт. для перемещения кулачков в специальных токарных патронах трубных станков импортного производства |
| 3 | Магнит револьверной головки 1П756ДФ3.40.000 | Применяется в резцедержателе 4-х позиционной револьверной головки станков специальных с ЧПУ мод. 1П756ДФ3, используется в качестве запасной части |
| 4 | Шестерня и Вал-рейка гидравлического механизма перемещения резцедержателя для станков 1Н983, 1М983, 1А983, РТ983, СА983 | Применяется в качестве запасных частей для специальных трубообрабатывающих станков, устанавливается в каретке станков для перемещения резцедержателя, поставляется как отдельно, так и комплектом в сборе |
| 5 | Переходная втулка с Морзе6 на Морзе5 (1М63, 1М63Н и т.д.) в заднюю бабку токарных станков | Применяется в токарно-винторезных станках, устанавливается в заднюю бабку для перехода с конус Морзе 6 на Конус Морзе 5, используется совместно с центрами |
| 6 | Винт поперечный в сборе для станков 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 16К40 | Винт в сборе применяется в каретках токарно-винторезных станках для поперечного перемещения каретки станков, поставляется в сборе |
| 7 | Гайка ШВП для станков РТ755Ф3 поперечная, продольная (Российского производства) | Применяется в специальных токарных станках с ЧПУ мод. РТ755Ф3 для преобразования вращательного движения в прямолинейное, устанавливается на поперечное и продольное перемещение суппорта станка, кинематическая точность 4-6мкм |
| 8 | ШВП (ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ) | ШВП предназначена для преобразования вращательного движения в прямолинейное, применяются в деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станках, промышленных роботах, транспортных средствах. Кинематическая точность: внутришаговая 4-6мкм, накопленная на длине 1000мм до 20мкм. КПД 90%, экономия веса, высокая точность и жесткость. В наличии 50 типоразмеров ШВП |
| 9 | Штурвал фартука, кронштейны и ручка переключения станка 16К20 | Применяется в токарно-винторезного станка мод. 16К20, служит для работы валов и осуществления работы и взаимодействия механизмов фартука станка |
| 10 | Клинья для станков мод. ИР1250 | Производство и поставка клиньев для станков, применяются в различных конструктивных вариантах и различных конструкционных деталей станочных узлов и механизмов |
| 11 | Ролики накатные специсполнение для РЖД | Используются на токарно-накатном оборудовании и станках (диаметры роликов ф.110-ф.200мм), для накатки и упрочнения металла, различаются ролик для упрочнения металла и ролик сглаживающий, различные профиля и посадочные размеры, термообработанные и шлифованные. Совместимы со станками 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 16К40 и другими |
| 12 | Линейные опоры качения роликовые | Опоры качения (РС) предназначены для применения в направляющих металлорежущих станков, роботизированных комплексов, контрольно-измерительных приборов, воспринимают высокие нагрузки, действующие перпендикулярно плоскости перемещения, позволяют перемещать исполнительные органы с неограниченной величиной хода |

Штурвал задней бабки станков 1М63,1М63Н,ДИП300,163,16К40

Комплект кулачков (3шт.) для патрона ф.315мм.

Применяется в качестве запасной части в специальных токарных патронах ( подразделяются на прямые кулачки и обратные) используются на токарных патронах- токарно-винторезных станках, служат для закрепления заготовок в патроне , поставляются комплектом, от 3-х шт., каленые.

Специальный 2-х суппортной токарно-накатной станок мод. РТ30102 ПНР в РЖД

Специальный 2-х суппортной токарно-накатной станок
мод. РТ30102 ПНР в РЖД

Станок специальный двух-суппортной токарно-накатной модели РТ30102 произведен на базе станка токарно-винторезного с двумя суппортами мод. 1М63Б-3 с гидростанцией, двумя накатными устройствами, технологической оснасткой и гидравлической задней бабкой.
Станок предназначен для (одновременной обработки с двух сторон) проточки и последующей накатки подступичных частей оси вагонной колесной пары РУ1, РУ1Ш и осей для вагонеток.
Обработка двух подступичных частей вагонной оси производится в центрах за одну установку в полуавтоматическом режиме (с возможностью обработки одновременной двумя суппортами с диаметром накатки до 240мм)
Накатка производится двумя роликами – упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей
Два накатных устройства расположены на обеих каретках справа от резцедержателя и каждый имеет привод от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров.
Перемещение и управление обоих суппортов осуществляется независимыми приводами от контроллера фирмы ОМРОН.
Для удобства загрузки оси на станине устанавливаются 2 механические опоры.
Гидростанция проста и компактна, смонтирована на станине и не требует дополнительного фундамента.

В части воздействия климатических факторов внешней среды станок изготавливается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Станок должен удовлетворять требованиям безопасности согласно ГОСТ 7599-82, ГОСТ 27011-86, ОСТ2 Н00-30-87.

1. Техническая характеристика

Таблица 1.1
Наименование Значение

Основные размеры


1. Диапазон диаметров шеек, обрабатываемых накатыванием, мм
110…220

2. Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки
над станиной, мм, не менее: 630
3.
Наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не менее:
Над накатными устройствами, мм;
350
240

4. Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм 3000

5. Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм,
не менее
70
6. Размер внутреннего конуса в шпинделе бабки передней Метрический 80
7. Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 Морзе 6
8. Конец шпинделя бабки передней по ГОСТ12593-93 8М
9. Высота устанавливаемого резца, мм, не менее 32

10.
Количество ступеней частот вращения шпинделя
-прямого вращения 22

-обратного вращения 11
11. Пределы частот вращения шпинделя, об/мин (по заказу можем зафиксировать в двух положениях 204 и 255 об/мин) 10-1250

12. Количество ступеней рабочих подач безступенчатое
13. Пределы рабочих подач, мм/об
-продольных 0,1 -2,0
-поперечных 0.05-1,0
Показатели силовой характеристики станка

16.

17. Наибольшее усилие резания Рz, кН

Наибольший крутящий момент на шпинделе передней бабки, кНм 22

3

18.

Мощность привода главного движения, кВт 15

Показатели габаритов и массы станка
19. Габаритные размеры станка вместе с электрооборудованием, мм
длина

6000
ширина 2000
высота 1550
20. Масса станка вместе с электро- гидрооборудованием, кг 8500
Показатели технического совершенства
21. Класс точности станков по ГОСТ 8-82:
Н

22. Шероховатость поверхности изделия после накатывания, Ra 0.32

2. Состав поставки.
2.1. Станок в сборе с двумя суппортами.
2.2. Накатное устройство – 2 компл.
2.3. Опора для загрузки оси – 2 шт.
2.4. Комплект роликов – 2комп.
2.5. Поводковая планшайба с удлиненным центром – 1 шт.
2.6. Гидростанция – 1 шт.
2.7. Центр вращающийся усиленный ГОСТ 13214-79 7032-0043 – 1 шт.
2.8. Руководство по эксплуатации.

Центр ф. 100мм. для токарно-винторезных станков 165, 1М65, 1Н65, ДИП500

Центр ф. 100мм. для токарно-винторезных станков 165, 1М65, 1Н65, ДИП500
Применяется в токарно-винторезных станках 165, 1М65, 1Н65, ДИП500, устанавливается в шпиндельную бабку (коробку скоростей) непосредственно в шпиндель станка. Применяется для токарной обработки заготовок без использования патрона. Исполнен в виде конуса, что позволяет закреплять его в шпинделе станка.

Блок-шестерни 28/49 консольно-фрезерных станков мод. FSS 400

Блок-шестерни 28/49 консольно-фрезерных станков мод. FSS 400
Применяются в консоли консольно-фрезерного станка мод . FSS400 служит для осуществления работы и взаимодействия механизмов консоли и стола станка поставляется в паре.

Изготовление конических шестерен

Конические пары с прямым и круговым зубом до 6 класса точности до m-26, D- 2 500 мм (в т.ч. гипоидные пары)
Конические зубчатые передачи, пары
Конические зубчатые передачи представляют собой механизм, который состоит из скрепленных колес с зубьями. Их применяют для преобразования крутящих моментов и угловых скоростей для передачи вращательного движения. Конические пары необходимы, когда пересекаются приводные валы и нужно передать вращательное движение.

Технология изготовления конических колес и валов-шестерен теснейшим образом связана с геометрией боковых поверхностей и профилей зубьев. Способ копирования фасонного профиля инструмента для образования профиля на коническом колесе не может быть использован, так как размеры впадины конического колеса изменяются по мере приближения к вершине конуса. В связи с этим такие инструменты, как модульная дисковая фреза, пальцевая фреза, фасонный шлифовальный круг, можно использовать только для черновой прорезки впадин или для образования впадин колёс не выше восьмой степени точности.
Для нарезания более точных конических колёс используют способ обкатки в станочном зацеплении нарезаемой заготовки с воображаемым производящим колесом. Боковые поверхности производящего колеса образуются за счёт движения режущих кромок инструмента в процессе главного движения резания, обеспечивающего срезание припуска. Преимущественное распространение получили инструменты с прямолинейным лезвием. При прямолинейном главном движении прямолинейное лезвие образует плоскую производящую поверхность. Такая поверхность не может образовать эвольвентную коническую поверхность со сферическими эвольвентными профилями. Получаемые сопряжённые конические поверхности, отличающиеся от эвольвентных поверхностей, называют квазиэвольвентными.
Гипоидная передача (гиперболоидная)- вид винтовой зубчатой передачи, осуществляемой коническими колёсами (с косыми или криволинейными зубьями) со скрещивающимися осями (обычно 90°). Гипоидная передача имеет смещение по оси между большим и малым зубчатыми колесами.
Колёса гипоидной передач могут иметь косые, или криволинейные, зубья; угол скрещивания осей обычно равен 90°. Передаточное число большинства передач не превышает 10, однако в некоторых случаях достигает 30 и более. Нагрузочная способность по сравнению с др. передачами со скрещивающимися осями выше благодаря линейному контакту зубьев и увеличению числа пар зубьев, находящихся в зацеплении. В гипоидной передаче
обеспечивается хорошее притирание сопряжённых поверхностей; этим объясняется плавная и бесшумная работа передачи. При тех же Dk и i шестерня имеет больший размер, чем обычная коническая; это позволяет увеличить диаметр вала шестерни и т. о. сделать его более жёстким, применить подшипники большего размера, т. е. повысить их долговечность.
Недостатком является повышенная опасность заедания, обусловленная скольжением вдоль линий контакта зубьев. Это явление сопровождается снижением несущей способности масляного клина. Опасность заедания устраняется применением противозадирной смазки (гипоидного масла) и термической обработкой зубьев, обеспечивающей высокую твёрдость их поверхности.
Часто используется как главная передача в приводах ведущих колёс автомобилей, сельскохозяйственной техники, локомотивах, а также в качестве привода в станках и прочих индустриальных машинах для обеспечения высокой точности при большом передаточном числе, в текстильных машинах для передачи вращения от одного вала многим десяткам веретён, в прецизионных станках вместо червячных передач.

Изготовление конических шестерен с круговым зубом

Конические пары с прямым и круговым зубом до 6 класса точности до m-26, D- 2 500 мм (в т.ч. гипоидные пары)
Конические зубчатые передачи, пары
Конические зубчатые передачи представляют собой механизм, который состоит из скрепленных колес с зубьями. Их применяют для преобразования крутящих моментов и угловых скоростей для передачи вращательного движения. Конические пары необходимы, когда пересекаются приводные валы и нужно передать вращательное движение.

Технология изготовления конических колес и валов-шестерен теснейшим образом связана с геометрией боковых поверхностей и профилей зубьев. Способ копирования фасонного профиля инструмента для образования профиля на коническом колесе не может быть использован, так как размеры впадины конического колеса изменяются по мере приближения к вершине конуса. В связи с этим такие инструменты, как модульная дисковая фреза, пальцевая фреза, фасонный шлифовальный круг, можно использовать только для черновой прорезки впадин или для образования впадин колёс не выше восьмой степени точности.
Для нарезания более точных конических колёс используют способ обкатки в станочном зацеплении нарезаемой заготовки с воображаемым производящим колесом. Боковые поверхности производящего колеса образуются за счёт движения режущих кромок инструмента в процессе главного движения резания, обеспечивающего срезание припуска. Преимущественное распространение получили инструменты с прямолинейным лезвием. При прямолинейном главном движении прямолинейное лезвие образует плоскую производящую поверхность. Такая поверхность не может образовать эвольвентную коническую поверхность со сферическими эвольвентными профилями. Получаемые сопряжённые конические поверхности, отличающиеся от эвольвентных поверхностей, называют квазиэвольвентными.
Гипоидная передача (гиперболоидная)- вид винтовой зубчатой передачи, осуществляемой коническими колёсами (с косыми или криволинейными зубьями) со скрещивающимися осями (обычно 90°). Гипоидная передача имеет смещение по оси между большим и малым зубчатыми колесами.
Колёса гипоидной передач могут иметь косые, или криволинейные, зубья; угол скрещивания осей обычно равен 90°. Передаточное число большинства передач не превышает 10, однако в некоторых случаях достигает 30 и более. Нагрузочная способность по сравнению с др. передачами со скрещивающимися осями выше благодаря линейному контакту зубьев и увеличению числа пар зубьев, находящихся в зацеплении. В гипоидной передаче
обеспечивается хорошее притирание сопряжённых поверхностей; этим объясняется плавная и бесшумная работа передачи. При тех же Dk и i шестерня имеет больший размер, чем обычная коническая; это позволяет увеличить диаметр вала шестерни и т. о. сделать его более жёстким, применить подшипники большего размера, т. е. повысить их долговечность.
Недостатком является повышенная опасность заедания, обусловленная скольжением вдоль линий контакта зубьев. Это явление сопровождается снижением несущей способности масляного клина. Опасность заедания устраняется применением противозадирной смазки (гипоидного масла) и термической обработкой зубьев, обеспечивающей высокую твёрдость их поверхности.
Часто используется как главная передача в приводах ведущих колёс автомобилей, сельскохозяйственной техники, локомотивах, а также в качестве привода в станках и прочих индустриальных машинах для обеспечения высокой точности при большом передаточном числе, в текстильных машинах для передачи вращения от одного вала многим десяткам веретён, в прецизионных станках вместо червячных передач.

Центр упорный конус Морзе 5 для токарных станков и промышленного оборудования

Центр упорный конус Морзе 5 для токарных станков и промышленного оборудования
Применяется в токарно-винторезных станках и промышленном оборудовании, центры предназначены для установки деталей типа "Вал", имеющих центровые отверстия ( типа А), при их обработке на станках токарной группы. Радиальное биение конуса центрового валика не более 0,016мм. Радиальное биение конуса Морзе относительно неподвижного центрового валика не более 0,040мм. Предельная частота вращения, мин-1:
- центров А-1-4-У - 3400
-центров А-1-5-У - 2800
- центров А-1-6-У - 2200
Максимальная масса обрабатываемой заготовки ( при 100 об/мин)
- центров А-1-4-У - 520 кг.
-центров А-1-5-У - 900кг.
- центров А-1-6-У - 1600кг.
Максимальное осевое усилие ( при 100 об/мин.)
- центров А-1-4-У - 630 кг.
-центров А-1-5-У - 1300 кг.
- центров А-1-6-У - 2000 кг.
ВАЛЫ , ВАЛ - РЕЙКИ , ВАЛ - ШЕСТЕРНИ, ВИНТЫ ХОДОВЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫХ ПОДАЧ, ГАЙКИ МАТОЧНЫЕ, ДИСКИ ФРИКЦИОННЫЕ, КОЛЁСА ЗУБЧАТЫЕ , КОНИЧЕСКИЕ , ЧЕРВЯЧНЫЕ ПАРЫ, ОБГОННЫЕ МУФТЫ, РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ, ФРИЦИОННЫЕ МУФТЫ, ШКИВЫ ГЛАВНОГО ПРИВОДА, ЭЛЕКТРОМУФТЫ Револьверные головки, ШВП (Шарико-винтовые пары, передачи) комплектующие и оснастка для токарных патронов (кулачки, винты, шестерни, венцы, ползушки, сухари) и т.д.

Пружины накатного устройства станков РТ30101,РТ301

Пружины накатного устройства станков РТ30101,РТ301
Применяются в цилиндрах накатного устройства специальных токарно-накатных станков мод. РТ30101, РТ301, устанавливаются парно, на два цилиндра
Изготовление пружин различных типов и конфигурации (пружины сжатия)
Производство пружин различной конфигурации (сжатия, растяжения, кручения, тарельчатые и т.д.) для любого типа оборудования, деталей, механизмов. Есть возможность изготовления стопорных колец.
Пруток от 0,3 мм до 72 мм., Стали:Б2 ГОСТ 9389-75, 60С2А, 51ХФА ГОСТ14959-79, 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72. Различные покрытия и обработка. Изготавливаем продукцию по размерам и чертежам заказчика.

Станок токарно-винторезный 1М63НФ1 с УЦИ

Станок токарно-винторезный 1М63НФ1 с УЦИ
Токарно-винторезный станок 1М63НФ1 С УЦИ :

Особенности конструкции:
• Благодаря жесткости, виброустойчивости и температурной стабильность, токарно-винторезный станок 1М63НФ1 с УЦИ, позволяют получать необходимую точность обработки;
• 2х призменные направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов, что обеспечивает на длительный срок эксплуатировать токарно-винторезный станок1М63НФ1 с УЦИ , с сохранением первоначальной точности;
• Частота обратного вращения шпинделя в 1,3 раза выше, чем прямого, что сокращает время обработки резьб;
• Точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте;
• Точение коротких конусов производится механической подачей резцовых салазок, развёрнутых на нужный угол;
• Коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи;
• Все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;
• Ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке.
















Технические характеристики
Токарно-винторезный станок 1М63НФ1 с УЦИ
Наибольший диаметр заготовки, мм:
- устанавливаемой над станиной 700
-обрабатываемой над станиной 630
-обрабатываемой над суппортом 350
-устанавливаемой над выемкой станины 900*
700
630
350
900*
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм 750-10000
Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм 450*
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN 11М
Количество ступеней частот вращения шпинделя 22
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 105 (80)
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 10-1250
Пределы рабочих подач, мм/об:
-продольных - поперечных - резцовых салазок 0,033-5,6
0,013-2,064
0,010-1,76
Пределы шагов нарезаемых резьб:
-метрических, мм
-дюймовых, ниток/дюйм
-модульных, модуль
-питчевых, питч диам.
1-224
28-0,25
0,25-56
112-0,5
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин:
-продольное
-поперечное
5200
2000
Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг 3500
Мощность главного привода, кВт 15

Стандартное оборудование:
• люнет неподвижный (диам. 20-350 мм)
• люнет подвижный (диам. 20-150 мм);
• патрон трехкулачковый диам. 400 мм
Оборудование за отдельную плату:
• патрон четырехкулачковый диам.500мм;
• люнет неподвижный (диам. 200-410мм, диам. 40-215мм, диам. 20-160мм);
• резьбоуказатель;
• конусная линейка;
• резцедержатель с быстросъемными блоками

Запасные части для станков- муфта электромагнитная ЭТМ 096-2А в комплекте с дисками

Запасные части для станков- муфта электромагнитная ЭТМ 096-2А в комплекте с дисками

Применяется в качестве запасной части электрической цепи для токарно-винторезных станков, прессов, фрезерных станков, сверлильных и шлифовальных станков. Применяются как отдельно так и с поводком-коронкой.

Диски индексирующие для карусельных станков 1512,1516,1525

Диски индексирующие для карусельных станков 1512,1516,1525

Применяется в качестве запасной части в специальных карусельно-токарных станках 1512,1516,1525, поставляются комплектом, от 2-х шт., так и единично, каленые.

Капитальный ремонт ШВП (63х10мм. поперечная) станка С ЧПУ РТ755Ф3

Капитальный ремонт ШВП (63х10мм. поперечная) станка С ЧПУ РТ755Ф3
Доведение ШВП до состояния нового, гарантия на ШВП 6 месяцев, разборка ШВП, рихтовка вала, резьбошлифовка, изготовление новых гаек, восстановление/замена корпуса гаек, замена шариков, сборка ШВП, испытание, консервация.
Технология ремонта и модернизации ШВП включает в себя: перешлифовку спецрезьбы и шеек винта ШВП при сохранении закаленного слоя, изготовление новой спецгайки, замену втулок вкладышей, корпуса спецгайки, шариков. Все точностные параметры восстановленной ШВП соответствуют новому изделию. Параметры ШВП подлежащие капитальному ремонту ф. спецрезьбы от 50мм до 100мм. шаг резьбы 5мм.,10мм.,20мм. длина общая до 4000мм. производиться ремонт и модернизация ШВП как с левой так и с правой резьбой. Кинематическая точность - 4...6мкм. накопленная на длине 1000мм.-20мкм. Класс кинематической точности П3,П5,П7(Т3,Т5,Т7) малые потери при трении, высокая точность и плавность перемещения узлов, возможность полного устранения осевого зазора в резьбе путем предварительного натяга меду элементами.
ШВП (ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ)
ШВП (шарико-винтовая передача) - предназначена для преобразования вращательного движения в прямолинейное. Применяются в деревообрабатывающихи металлообрабатывающих станках, промышленных роботах, радиотелескопах, в транспортных средствах, нестандартном оборудовании и т.д...
Детали ШВП изготавливаются из высококачественной легированной стали.
ШВП бывают корпусными и бескорпусными.
Кинематическая точность: внутришаговая 4-6мкм, накопленная на длине 1000мм до 20мкм.
Преимущества- ШВП - это эффективная передача трения качения (КПД 90%). Экономия веса. Высокая точность и жесткость.
ШВП обеспечивает точное и плавное перемещение как малыми, так и быстрыми шагами.
ШВП прошедшие закалку и шлифовку способны работать длительное время с минимальным износом ивысокой точностью.
ШВП защищены от попадания стружки и грязи внутрь гайки.
ШВП предусматривают регулировку натяга и зазора.
Ходовая номенклатура:
1 ШВП 1П756ДФ3.18.000 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=1930 мм Lрезьб=1020 мм
2 ШВП 1П756ДФ3.22.000 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ= 1930мм Lрезьб=1020 мм
3 ШВП 1П756ДФ3.56.000 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=885 мм Lрезьб=674 мм
4 ШВП 1П756ДФ3.55.000 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=885 мм Lрезьб=674 мм
5 ШВП 16М30Ф3.55.000 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм
6 ШВП 16М30Ф3.54.000 (РТ772Ф3) 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм
7 ШВП 16М30Ф3.56.000 16М30, РСЗ; Lобщ=1058 мм Lрезьб=857 мм
8 ШВП 16М30Ф3.57.000 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм
9 ШВП 16М30Ф3.18.000 (РТ772Ф3) 16М30, РСЗ; Lобщ=2420 мм Lрезьб=1690 мм
10 ШВП 16К30Ф323.05.000 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=2390 мм Lрезьб=1690 мм
11 ШВП 16К30Ф302.55.000 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=750 мм Lрезьб=505 мм
12 ШВП 16К30Ф30.18.000 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=2450 мм Lрезьб=1590 мм
13 ШВП РТ755Ф3.63.000 РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=2060 мм Lрезьб=1350 мм
14 ШВП РТ755Ф3.70.000 РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=3730 мм Lрезьб=3082 мм
15 ШВП РТ755Ф3.50.000 РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=1200 мм Lрезьб=783 мм
16 ШВП РТ755Ф3.53.000 РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=1310 мм Lрезьб=782 мм
17 ШВП РТ717Ф3.18.000 РТ 717Ф3, РСЗ; Lобщ=3890 мм Lрезьб=3064 мм
18 ШВП СА630С30Ф3-18.004.02 СА630Ф3, Саста; Lобщ= мм Lрезьб= мм
19 ШВП СА630С30Ф3.55А.100 СА630Ф3, Саста; Lобщ= мм Lрезьб= мм
20 ШВП 16К20Т1.153.000.000./010/020 16К20Т1.02 КР.Пролетарий; Lобщ=750 мм Lрезьб=425 мм
21 ШВП 16К20Т1.154.000.000/010/020 16К20Т1.02 КР.Пролетарий; Lобщ= 1786 мм Lрезьб=1180 мм
22 ШВП 16К20Т1.158.000.000/020 16А20ФЗ.С32/С39 КР.Пролетарий; Lобщ= 622 мм Lрезьб=407 мм
23 ШВП 16К20Т1. 159.020.000/020 16А20ФЗ.С32/С39 КР.Пролетарий; Lобщ=1727 мм Lрезьб= 1192 мм
24 ШВП 30.06.600 1В340ФЗ, Бердичев; Lобщ=365 мм Lрезьб=225 мм
25 ШВП 1325ФЗ. 220.600 1В340ФЗ, Бердичев; Lобщ= 760 мм Lрезьб=490 мм
26 ШВП 52.02. 20.600БА 1П42ОПФ3, Бердичев; Lобщ= 1580 мм Lрезьб= 1200 мм
27 ШВП 52.02. 30.600А 1П42ОПФ3, Бердичев; Lобщ= 710 мм Lрезьб= 500 мм
28 ШВП СВ141П.11.000 СВ141П Стерлитамак, ИжМаш; Lобщ= 780 мм Lрезьб= 470 мм
29 ШВП СВ141П.33.000 СВ141П Стерлитамак, ИжМаш; Lобщ= 465 мм Lрезьб=255 мм
30 ШВП 2С132ПМФ2.36.000 2С132ПМФ2, Стерлитамак, Зил; Lобщ= 877 мм Lрезьб=592 мм
31 ШВП 2С132ПМФ2.39.000 2С132ПМФ2, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1207 мм Lрезьб=830 мм
32 ШВП 2С150ПМФ4.27.040 СС2ВПМФ4 2С150пМФ4, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1410 мм Lрезьб=1039 мм
33 ШВП 2С150ПМФ4.39.020 СС2ВПМФ4 2С150пМФ4, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1168 мм Lрезьб=804 мм
34 ШВП ЗД725.502.010; 5Е756Ф, Воронеж с/з; Lобщ=825 мм Lрезьб=765 мм
35 ШВП ЗЕ756.305.000 5Е756Ф, Воронеж с/з; Lобщ=840мм Lрезьб=645 мм
36 ШВП ЗЛ722В.162.000 ЗЛ722В ЗЛ741В, Липецк,с/з ; Lобщ= 770мм Lрезьб=620 мм
37 ШВП ЗЛ722В.323.000 ЗЛ722В ЗЛ741В, Липецк,с/з ; Lобщ=870 мм Lрезьб=625 мм
38 ШВП 4Л721.Ф1.15.120 4Л721Ф1, Троицк; Lобщ=350 мм Lрезьб=238 мм
39 ШВП 4Л721.Ф1.20.220 4Л721Ф1, Троицк; Lобщ= 492мм Lрезьб=335 мм
40 ШВП 500МФ4.308.003 ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1167 мм Lрезьб=858 мм
41 ШВП 500МФ4.407.003 ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1308 мм Lрезьб=1060 мм
42 ШВП 500МФ4.107.003 ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1478 мм Lрезьб=1150 мм
43 ШВП 6Т13Ф3-1.300.001 ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=980 мм Lрезьб=520 мм
44 ШВП 6Т13Ф3-1.600.001 ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=1082 мм Lрезьб=630 мм
45 ШВП 6Т13Ф3-1.700.001 ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=1555 мм Lрезьб=1224 мм
46 ШВП 6Р13Ф3-37.61.001 ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ=1072 мм Lрезьб=600 мм
47 ШВП 6Р13Ф3-01.38.001 ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ=835 мм Lрезьб=430 мм
48 ШВП 6Р13Ф3-70.001 ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 1620 мм Lрезьб=1204 мм
49 ШВП ГФ2171С6.300.001 ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 940 мм Lрезьб=580 мм
50 ШВП ГФ2171С6.700.001 ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 1555 мм Lрезьб=1224 мм

Шатун в сборе с вкладышами бронза к прессам К2130С,К2130, К2130Б, К2132, КЕ2132, КГ2132, КВ2132, КД2330

Шатун в сборе с вкладышами бронза к прессам К2130С,К2130, К2130Б, К2132, КЕ2132, КГ2132, КВ2132, КД2330
1. Запасные части к прессам К2130С,К2130, К2130Б и т.д.
Производство Барнаульского завода и завода им.Фрунзе(Ташкент)-пресса 100тн(усилие)
Собственная не серийная как на всех прессах типа УВ или У35..(ступицы 10ти шлицевые).
2. Части к прессам 160тн Ивано-Франковск и ЮУМЗ. К2132,КЕ2132,КГ2132, КВ2132 и т.д. Вал приводной 10-ти шлицевой 3-х модификаций. Шевронные шестерни к этим валам, муфта У3514 сопрягаемая с этим валом.
3. К прессам КД2330 и модификациям Воронежского завода - Сектор маховика КД2330. Винты регулировочные.

Валик шпиндельной бабки станков 16К40

Валик шпиндельной бабки станков 16К40

Применяется в качестве запасной части в шпиндельной бабке токарно-винторезных станков мод. 16К40. Поставляются как отдельно так и совместно с шестернями

Задняя бабка гидравлическая в комплекте с мостиком станков с ЧПУ 16К30Ф3

Задняя бабка гидравлическая в комплекте с мостиком станков с ЧПУ 16К30Ф3
Шпиндельные бабки (коробки скоростей), коробки подач, верхние суппорта, ползушки, каретки, фартука, задние бабки ( включая мостики) : изготовление с нулевого цикла, начиная с литья корпусов- комплектация узлов: шестерни, шлицевые валы, подшипники, вилки, шпинделя и т.д. по капитальному ремонту и модернизации полная замена "внутренних составляющих" соответственно ( шестерни, шлицевые валы, подшипники, расточка корпусов, шлифовка, общая сборка узлов)

Центр поводкового патрона специального токарно-накатного станка РТ30101 (РТ301)

Центр поводкового патрона специального токарно-накатного станка РТ30101 (РТ301)
Используются со шпонкой в поводковом патроне специальных токарно-накатных станках мод. РТ30101 (РТ301). Применяются для крепления непосредственно оси для последующей обработки-проточки и накатки.

Фильтр заливной для станков 16К20

Фильтр заливной для станков 16К20
Применяется в шпиндельной бабки токарно-винторезных станках мод. 16К20 для фильтрации масла , поставляются в сборе .
Запасные части для станков 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101, 1Н983, 1А983, 1М983, РТ983, СА983.

258 строка- продолжать здесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Роликодержатели ( приспособления) для промышленного оборудования

Роликодержатели ( приспособления) для промышленного оборудования

Применяется в качестве запасной части, приспособления в промышленного оборудовании, служит для крепления ролика

Штурвал задней бабки станков 1М63,1М63Н,ДИП300,163,16К40

Комплект кулачков (3шт.) для патрона ф.315мм.

Применяется в качестве запасной части в специальных токарных патронах ( подразделяются на прямые кулачки и обратные) используются на токарных патронах- токарно-винторезных станках, служат для закрепления заготовок в патроне , поставляются комплектом, от 3-х шт., каленые.

Шток гидроцилиндра

Шток гидроцилиндра

Применяется в качестве запасной части в промышленном оборудовании, изготавливается по чертежам и эскизам Заказчиков

Муфта обгонная 1М63.06.900 для станков производства Тбилиси z-66

Муфта обгонная 1М63.06.900 для станков производства Тбилиси z-66
Муфта обгонная 1М63.06.900 для станков производства Тбилиси число зубьев z-66. Используется на токарных станках для регулирования числа оборотов ходового вала станка.

Вал-шестерня револьверной головки 1П756ДФ3.40.000

Вал-шестерня револьверной головки 1П756ДФ3.40.000
Применяется в резцедержателе ( в 4-х позиционной револьверной головки 1П756ДФ3.40.000), станков специальных с ЧПУ мод. 1П756ДФ3, используется в качестве запасной части. Применяется для придания вращения корпуса револьверной головки.
револьверные головки 1П756ДФ3, револьверные головки 1П756ДФ3.39.000, револьверные головки 1П756ДФ3.40.000, револьверные головки 1П756, револьверные головки 16М30, револьверные головки 16К30, револьверные головки 16Р30, револьверные головки 16Р40, револьверные головки 16М30Ф3, револьверные головки 16М30Ф3.40.000, револьверные головки 16К30, револьверные головки 16К30Ф302.40.000, револьверные головки 16К30Ф302.42.000, револьверные головки 16Р30Ф3, револьверные головки 16Р30Ф3.40.000, револьверные головки 16Р40Ф3, револьверные головки 16Р40Ф3.40.000.
револьверные головки 1П756ДФ3.39.000
револьверная головка 1П756ДФ3.40.000
револьверная головка 16Р30Ф3.40.000
револьверная головка 16Р40Ф3.40.000
револьверная головка 16М30Ф3.40.000
револьверная головка 16К30Ф302.40.000
УГ Головки, УГ 9326, УГ 9321

Клиновые опоры (чугун) исполнение 110,130,140

Клиновые опоры (чугун) исполнение 110,130,140

Клиновые опоры - изготавливаются в исполнениях 110, 130,140 ( чугун) имеют две составные части,
используются для установки станков и другого промышленного оборудования непосредственно на фундамент, имеют регулировочные болты с площадкой для выставки и регулировки основания станин оборудования на фундаменте.
Имеют различную грузоподъемность в зависимости от устанавливаемого на них оборудования

№ Наименование Артикул Длина опоры Грузоподъемность
одной опоры Спецификация
Поз. 1
Основание Поз. 2
Клин Поз. 3
Винт
Количество
1 Опора клиновая регулируемая 110 ОСТ2 Р79-1-78 240 мм до 2500 кгс* 1 1 1
2 Опора клиновая регулируемая 130 ОСТ2 Р79-1-78 300 мм до 5000 кгс 1 1 1
3 Опора клиновая регулируемая 140 ОСТ2 Р79-1-78 375 мм до 7500 кгс 1 1 1



Размеры клиновых опор (мм)
В b L L1 L2 l Н
Наиб. Н
Наим. Масса, кг

110 28 240 240 140 95 85 80 10, 12
130 34 300 280 180 130 100 93 18, 33
140 52 375 350 240 180 108 100 22, 35

* - грузоподъемность указана для возможности регулировки вин¬том.

Вал шлицевой зажима разжима кулачков в комплекте с шестернями токарных патронов станков СА983

Вал шлицевой зажима разжима кулачков в комплекте с шестернями токарных патронов станков СА983

Применяется в качестве запасной части в шпиндельной бабке специальных трубообрабатывающих станка мод. СА983, проходит через всю шпиндельную бабку ( коробку скоростей) и служит для синхронизации работы кулачков правого и левого токарных патронов ф. 720мм. трубных станков поставляется как отдельно так и в комплекте с шестеренками.

Валы фрикционные (фрикционы) 2М55, 2М58

Валы фрикционные (фрикционы) 2М55, 2М58
Применяются в станках 2М55, 2М58 в качестве запасной части и служит для переключения вала и регулирования числа оборотов станка.

Валы фрикционные (фрикционы) 2М55

Применяются в станках 2М55 в качестве запасной части и служит для переключения вала и регулирования числа оборотов станка.

Клиновые ремни для промышленного оборудования

Клиновые ремни для промышленного оборудования
Применяются в токарных фрезерных сверлильных, шлифовальных станках и другом промышленном оборудовании для передачи вращательного движения от приводов оборудования ( главного двигателя, двигателей) на шпинделя, и другие узлы промышленного оборудования. имеют различные длины и конфигурацию. Поставляются в зависимости от мощности используемого оборудования и его технических характеристик

Гайка маточная ( с корпусом) для станков 1М63,1М63Н, 16К40, 1Н65,1М65 и т.д.

Гайка маточная ( с корпусом) для станков 1М63,1М63Н, 16К40, 1Н65,1М65 и т.д.
Применяется в фартуках токарно-винторезных станков 1М63,1М63Н, 16К40, 1Н65,1М65 и т.д. в качестве запасной части через которую проходит ходовой винт, может поставляться как отдельно ( разрезная бронзовая гайка состоящая из 2-х полугаек) так и в комплекте с чугунным корпусом.

Блок-шестерни 28/49 консольно-фрезерных станков мод. FSS 400

Блок-шестерни 28/49 консольно-фрезерных станков мод. FSS 400
Применяются в консоли консольно-фрезерного станка мод . FSS400 служит для осуществления работы и взаимодействия механизмов консоли и стола станка поставляется в паре.

Концевые переключатели (концевики) (для промышленного оборудования и станков)

Концевые переключатели (концевики) (для промышленного оборудования и станков)
Используются на промышленном оборудовании и станках. Служат для отключения (блокировки) на кожухах станков и т.д. на перемещения подвижных частей станка и промышленного оборудования

Резцовые салазки для станков 1М63,1М63Н,163,ДИП300,1М63БФ101, 16К40 1Н983,1А983,1М983,РТ983

Резцовые салазки для станков 1М63,1М63Н,163,ДИП300,1М63БФ101, 16К40 1Н983,1А983,1М983,РТ983
Применяется в верхнем суппорте токарно-винторезных станков используются непосредственно с резцедержателем и закрепляются клином, имеют два исполнения для крепления резцедержателя по "шарик" и "хирту" (мышиный зуб). Поставляются как в сборе так и отдельно

Люнет напольный, отдельно стоящий для станков мод. 1Н983,1А983,1М983,РТ983, СА983

Люнет напольный, отдельно стоящий для станков мод. 1Н983,1А983,1М983,РТ983, СА983
Применяется совместно со специальными трубообрабатывающими станками мод. 1Н983,1А983,1М983,РТ983, СА983, устанавливается отдельно от станка, служит для поддержки заготовок и труб больших длин при обработке на станках, литой чугунный.

Зубчатое колесо третьей оси m-4 z-42 1А64.02.861 (Для станков 1М65 1Н65 ДИП500 165)

Применяется в шпиндельной бабки совместно с восьмишлицевым валом третьей оси (термообработанная, зубошлифованная).

Ходовые винты (с маточной гайкой) токарно-винторезных станков мод. 16К20,1К62

Ходовые винты (с маточной гайкой) токарно-винторезных станков мод. 16К20,1К62
Применяется в фартуке станка и служит для перемещения фартука и суппортной части станка в продольном направлении. Различаются длинами в зависимости от РМЦ станков. Поставляются как отдельно винты так и в комплекте маточными гайками (бронза).

Ходовые винты (с маточной гайкой) специальных трубных станков мод. 1Н983,1А983,1М983,СА983,РТ983

Ходовые винты (с маточной гайкой) специальных трубных станков мод. 1Н983,1А983,1М983,СА983,РТ983
Применяется в фартуке станка и служит для перемещения фартука и суппортной части станка в продольном направлении. Различаются длинами в зависимости от РМЦ станков. Поставляются как отдельно винты так и в комплекте маточными гайками (бронза).

Магнитная стойка для станков и промышленного оборудования

Магнитная стойка для станков и промышленного оборудования
Используется на станках и промышленном оборудования служит для крепления инструмента и приспособлений используемых на оборудовании

Насос смазки коробки скоростей 6М82.1.14 (в сборе. карболит) для фрезерных станков

Насос смазки коробки скоростей 6М82.1.14 (в сборе. карболит) для фрезерных станков
Применяется в коробке скоростей универсально фрезерных станков служит для подачи масла к узлам и механизмам и осуществления работы и взаимодействия механизмов фартука станка поставляется в сборе.

Вал 2-ой оси 1К62.02.320СБ(для токарно-винторезных станков 1К62)

Вал 2-ой оси 1К62.02.320СБ(для токарно-винторезных станков 1К62)
Применяется в шпиндельной бабке(коробке скоростей) в токарно-винторезных станках мод. 1К62. Поставляется как отдельно так и в сборе с шестернями и подшипниками.

Пружины для Револьверных Головок 16М30Ф3и 16К30Ф3

Пружины для Револьверных Головок 16М30Ф3и 16К30Ф3
Используется в револьверных головках 16М30Ф3 и 16К30Ф3 как запасная часть крепления посадки инструментальных блоков
Наше предприятие более 5 лет занимается изготовлением и капитальным ремонтом револьверных головок (РГ) для станков с ЧПУ 1П756ДФ3 и 16М30Ф3.
В настоящее время нами полностью освоена технология модернизации револьверных головок старого образца для станков 1П756ДФ3 старого образца, выпущенных до 1990 года, что позволяет дать “вторую жизнь” старым револьверным головкам.
Модернизация включает в себя: капитальный ремонт с заменой всех изношенных деталей, резинотехнических изделий, электродвигателей и подшипников, замену старого командоаппарата (на МП1107) на более совершенный (на герконах), доработку корпусных деталей, установку тормозного узла для гашения ударов и кронштейна поддержки, устранение дефекта “отскока”, замену микропереключателя “Контроль посадки” на бесконтактный выключатель (фирм ТЕКО или BALLUFF) и другие усовершенствования конструкции. После испытаний все РГ в течение 8 часов обкатываются на технологических стендах под нагрузкой.
В настоящее время нами полностью освоена технология капитального ремонта револьверных головок для станков 16А20Ф3, что позволяет дать «вторую жизнь» старым револьверным головкам.
После испытаний все револьверные головки в течение 8 часов обкатываются на технологических стендах под нагрузкой.

револьверные головки 1П756ДФ3, револьверные головки 1П756ДФ3.39.000, револьверные головки 1П756ДФ3.40.000, револьверные головки 1П756, револьверные головки 16М30, револьверные головки 16К30, револьверные головки 16Р30, револьверные головки 16Р40, револьверные головки 16М30Ф3, револьверные головки 16М30Ф3.40.000, револьверные головки 16К30, револьверные головки 16К30Ф302.40.000, револьверные головки 16К30Ф302.42.000, револьверные головки 16Р30Ф3, револьверные головки 16Р30Ф3.40.000, револьверные головки 16Р40Ф3, револьверные головки 16Р40Ф3.40.000.
1П756ДФ3.39.000
1П756ДФ3.40.000
16Р30Ф3.40.000
16Р40Ф3.40.000
16М30Ф3.40.000
16К30Ф302.40.000
УГ Головки, УГ 9326, УГ 9321

Конические шестерни фрезерных станков 6Р12,6Р13,6Р82 и т.д.

Конические шестерни фрезерных станков 6Р12,6Р13,6Р82 и т.д.
Применяется в фрезерных станках 6Р12,6Р13,6Р82 и т.д. в качестве запасной части. Поставляется в паре.
Запасные части для станков 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101, 1Н983, 1А983, 1М983, РТ983, СА983.

Шкив вала первой оси с фланцами и проставками для станков 1М65,1Н65,165,ДИП500,165, РТ117,РТ817

Шкив вала первой оси с фланцами и проставками для станков 1М65,1Н65,165,ДИП500,165, РТ117,РТ817
Используется на токарных станках мод. 1М65,1Н65,165,ДИП500,165 для передачи вращательного движения (по средствам ременной передачи) с главного двигателя станка на шпиндель станка.
Запасные части для станков 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101, 1Н983, 1А983, 1М983, РТ983, СА983.

Модернизированные кулачки станка специального токарно-накатного мод. РТ-917 РМЦ 3000мм для патрона Ф1000 мм.

Модернизированные кулачки станка специального токарно-накатного мод. РТ-917 РМЦ 3000мм для патрона Ф1000 мм.


Применяются в патронах ф.1000мм. в специальных токарно-накатных станках мод. РТ917 РМЦ 3000мм для закрепления заготовок с размерами : длина 1035; ширина 560; высота 510; вес заготовки до 1000 кг. в основном применяются для закрепления на станке колесной пары подвижного состава.

Токарно- винторезный станок мод.16Р40 РМЦ 3000мм с частотным регулированием

Токарно- винторезный станок мод.16Р40 РМЦ 3000мм с частотным регулированием
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.

Высокая мощность привода и жесткость токарного станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 16Р40:
жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки; 2х призменные направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности;
• частота обратного вращения шпинделя в 1,3 раза выше чем прямого, что сокращает время обработки резьб;
• точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте;
• коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи;
• все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;
• ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке.

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 16Р40

Характеристика 16Р40
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм
— над станиной 840
— над суппортом 490
— над выемкой в станине 1070*
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм
— над станиной 800
— над суппортом 490
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм 750; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 8000; 10000
Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм 450*
Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг 3500
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 40
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN 11М
Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический) 115
Количество ступеней частот вращения шпинделя 22
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 105
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 10—1250
Пределы рабочих подач, мм/об
— продольных 0,033—5,6
— поперечных 0,013—2,064
— резцовых салазок 0,013—2,064
Пределы шагов нарезаемых резьб
— метрических, мм 1—224
— дюймовых, ниток/дюйм 28—0,25
— модульных, модуль 0,25—56
— питчевых, питч диам. 112—0,5
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин
— продольное 5200
— поперечное 2000
Наибольшее усилие резания, кН 20
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм 3
Мощность главного привода, кВт 18,5
Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм
— длина 3000; 3740; 4230; 5240; 6240; 7240; 10300; 12420
— ширина 1860
— высота 1625
Масса,кг 4450; 5200; 5400; 6200; 7400; 9350; 11900; 13300
* — для токарных станков с ГАПом.
Стандартное оборудование станка 16Р40
• люнет неподвижный (диам. 20-350 мм) (Кроме станков с РМЦ 750 мм);
• люнет подвижный (диам. 20-150 мм);
• патрон четырехкулачковый диам. 800 мм или диам. 630 мм;
• патрон трехкулачковый диам. 400 или 315 мм.
Оборудование станка 16Р40 за отдельную плату
• люнет неподвижный (диам. 20-160 мм, диам. 300-500 мм);
• резьбоуказатель;
• конусная линейка;

Винт с гайкой поперечной подачи 16К20.050.401/201/202

Винт с гайкой поперечной подачи 16К20.050.401/201/202
Применяется в каретках токарно-винторезных станках мод. 16К20 для поперечного перемещения верхнего суппорта ( каретки станка), поставляются в комплекте с бронзовой гайкой .
Запасные части для станков 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101, 1Н983, 1А983, 1М983, РТ983, СА983.

Трубки (системы) подачи СОЖ (для промышленного оборудования и станков)

Трубки (системы) подачи СОЖ (для промышленного оборудования и станков)
Используются на промышленном оборудовании и станках. Служат для подачи СОЖ ( Смазочно Охлаждающей Жидкости) в зону резания оборудования для охлаждения и смазки режущего инструмента и заготовок в процессе изготовления. Изготавливаются по типу размерам 1/2 и 1/4 дюйма и различных длин. (257 мм.682 мм.279 мм.703 мм.300 мм.724 мм.321 мм.745 мм.342 мм.766 мм.363 мм.787 мм.385 мм.809 мм.406 мм.830 мм.427 мм.851 мм.448 мм.872 мм.470 мм.893 мм.491 мм.915 мм.512 мм.936 мм.533 мм.957 мм.554 мм.978 мм.575 мм.1000 мм.597 мм.1021 мм.618 мм.1042 мм.639 мм.1063 мм.660 мм.1084 мм.

Лимб в сборе фрезерных станков FSS 400, FSS 315 и FSS 450 немецкого производства

Лимб в сборе фрезерных станков FSS 400, FSS 315 и FSS 450 немецкого производства
Применяется в фрезерных станках FSS 400, FSS 315 и FSS 450 немецкого производства в качестве запасной части. Поставляется в сборе.

4-х кулачковые механизированные патроны для обработки заготовок ф. 800мм

4-х кулачковые механизированные патроны для обработки заготовок ф. 800мм
Патроны токарные 4-х кулачковые механизированные, предназначены для крепления заготовок больших диаметров 800мм. Патроны с независимым перемещение кулачков. Патроны работают от механизированного привода, установленного на станке, передающего крутящий момент на зубчатое колесо, расположенное на заднем торце патрона. Устанавливаются на шпиндельную бабку.

Стержень резцедержателя для токарно-винторезных станков мод. 1М63, 1М63Н, 163,ДИП300,16К40, ДИП400

Стержень резцедержателя для токарно-винторезных станков мод. 1М63, 1М63Н, 163,ДИП300,16К40, ДИП400
Применяется на токарно-винторезных станках, устанавливается в резцедержателе станка, резцедержатель станка служит для закрепления режущего инструмента (резцов), имеет четыре позиции для крепления резцов болтами, поставляется как в сборе так и отдельно корпус резцедержателя, поворот по кругу резцедержателя осуществляется за счет ручки.

Шомпол станков 6Т12, 6Т13, ГФ2171

Шомпол станков 6Т12, 6Т13, ГФ2171
Применяются в фрезерных станках 6Т12, 6Т13, ГФ2171 , служат для крепления инструмента

Токарно-винторезный станок СА 562-2

Краткое техническое описание станка и его особенности.

Токарно-винторезный станок СА 562-2 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой-резьб.

Шпиндельная бабка:
Количество скоростей шпинделя - двадцать две прямого и двенадцать обратного вращения. В шпиндельном узле применяются специальные конические роликовые подшипники, обеспечивающие вы-сокую точность и жесткость шпинделя. Для смазки подшипников используется циркуляционная система смазки, обеспечивающая работоспособность шпиндельного узла при напряженных режимах (значитель-ные числа оборотов, высокие нагрузки).

Задняя бабка:
Относительно направляющей плиты (мостика) корпус бабки может перемещаться в поперечном направлении +/-15 мм с помощью винта, что используется при точении длинных пологих конусов на де-талях, закрепленных в центрах. Задняя бабка имеет пневматическое устройство, облегчающее перемеще-ние ее по направляющим станины и предотвращающее износ направляющих.

Коробка подач:
Конструкция коробки подач позволяет получить широкий диапазон подач (0,05-2,8 мм/об), а также обеспечить нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевойрезьб, при этом резьбы 11 и 19 ниток на дюйм можно нарезать без замены сменных зубчатых колес. Для нарезания резьб повышенной точности в коробке подач предусмотрено положение, при котором ходовой винт включается напрямую, минуя механизм коробки подач.

Фартук:
Имеет блокирующие устройства, препятствующие одновременному включению продольной и поперечной подачи суппорта и маточной гайки. Для предохранения механизма фартука от перегрузок имеется предохранительный механизм с двумя последовательно установленными кулачковыми муфтами. Это позволяет вести обработку деталей по упорам при продольном и поперечном точении. Максимальное тяговое усилие — 1000 кгс.

Суппорт:
Имеет механизм автоматической подачи верхних салазок. Величина подачи резцовых салазок равна 1/4 величины продольной подачи суппорта, то есть минимальная величина подачи равна 0,0125 мм/об. Таким образом, можно осуществлять тонкое точение, а также обрабатывать детали из закаленной стали и труднообрабатываемых материалов.





Технические характеристики токарно-винторезного станка РСС562-2
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 55
Класс точности по ГОСТ 8-82 П
Шероховатость Ra 1,25
Условный размер конца шпинделя ГОСТ 12593 Морзе 6
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм
над станиной 500
над суппортом 290
Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм 2 000
Максимальный вес устанавливаемого изделия, кг
в патроне/ в центрах и люнетах в соответствии с РМЦ 300/1800
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин. 16...2 000
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об.
продольных/ поперечных 0,05...2,8/ 0,025...1,4
Пределы шагов нарезаемых резьб
метрических, мм 0,5...112
модельных, модуль 0,5...112
дюймовых, число ниток/дюйм 56...0,5
питчевых, питч 56...0,5
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 7,5
Масса, кг 3 650
Габариты, мм
длина/ ширина/ высота 3 380/ 1 265/ 1 485

Комплектация

Стандартная комплектация Дополнительная комплектация за отдельную плату(по запросу) :
Класс точности П по ГОСТ 8-82
3-х кулачковый патрон ф 250 мм Диаметр сквозного отверстия в шпинделе
до 63 мм.
4-х позиционный резцедержатель УЦИ на 2 оси
Ограждение патрона Конусная линейка
Ограждение зоны резания

Система охлаждения 3-х кулачковый патрон ф 315 мм.
Руководство по эксплуатации (паспорт) Комплект виброопор
Задняя бабка с пневморазгрузкой
Люнет подвижный и неподвижный Центр передней бабки
Сменные шестерни Центр задней бабки

Маточная гайка с корпусом для станков 1М63,1М63Н,163,ДИП300,1М63БФ101, 16К40 и т.д.

Маточная гайка с корпусом для станков 1М63,1М63Н,163,ДИП300,1М63БФ101, 16К40 и т.д.
Запасные части для станков 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101, 1Н983, 1А983, 1М983, РТ983, СА983.

ШВП поперечное трубных станков РТ983Ф3 и СА983Ф3 (50х10мм)

ШВП поперечное трубных станков РТ983Ф3 и СА983Ф3 (50х10мм)
Применяется в специальных карусельно-токарных станках с ЧПУ РТ983Ф3 и СА983Ф3 для преобразования вращательного движения в прямолинейное и поступательно движущихся узлов. Устанавливается на поперечное и продольное перемещение суппортов станков. Кинематическая точность - 4...6мкм. Класс кинематической точности П3, малые потери при трении, высокая точность и плавность перемещения узлов, возможность полного устранения осевого зазора в резьбе путем предварительного натяга меду элементами.
ШВП (ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ)
ШВП (шарико-винтовая передача) - предназначена для преобразования вращательного движения в прямолинейное. Применяются в деревообрабатывающихи металлообрабатывающих станках, промышленных роботах, радиотелескопах, в транспортных средствах, нестандартном оборудовании и т.д...
Детали ШВП изготавливаются из высококачественной легированной стали.
ШВП бывают корпусными и бескорпусными.
Кинематическая точность: внутришаговая 4-6мкм, накопленная на длине 1000мм до 20мкм.
Преимущества- ШВП - это эффективная передача трения качения (КПД 90%). Экономия веса. Высокая точность и жесткость.
ШВП обеспечивает точное и плавное перемещение как малыми, так и быстрыми шагами.
ШВП прошедшие закалку и шлифовку способны работать длительное время с минимальным износом ивысокой точностью.
ШВП защищены от попадания стружки и грязи внутрь гайки.
ШВП предусматривают регулировку натяга и зазора.

Клинья для токарных станков мод. 1А660

Клинья для токарных станков мод. 1А660
Производство и поставка клиньев для токарно-винторезных станков.
Клинья применяются в различных конструктивных вариантах и различных конструкционных деталей станочных узлов и механизмов